Цифровой контактный тахометр DT – 2235A

Паспорт

1. Особенности

- Точное измерение количества об/мин.

- Широкий диапазон измерений и высокое разрешение.

- Чтобы получить измерения высокой точности за короткий период времени,  используется специальная большая интегральная микросхема и кварцевая временная развертка.

- Последние значения/максимальные значения /минимальные значения автоматически сохраняются в памяти и могут быть поочередно выведены на дисплей.

- Использование износостойких компонентов с длительным сроком службы, включая прочный, легкий по весу пластиковый корпус, гарантирует длительную эксплуатацию без необходимости ремонта. Корпус выполнен в форме, удобной для ручного использования.

2. Технические характеристики

Дисплей: 5 разрядный, 10 мм (0.4") (Жидкокристаллический дисплей),

Тестовый интервал:

Контактный тахометр: от 2,5 до 19,999 об/мин

Разрешение:

Контактный тахометр: 0,1 об/мин (0,5 ~999,9 об/мин)

1 об/мин (свыше 1,000 об/мин)

Погрешность: ± (0,05%+1об/мин)

Время взятия замеров: 1 сек. (свыше 15 об/мин)

Память: Последнее значение, максимальное значение, минимальное значение.

Временная развертка: кварцевый кристалл.

Схема: Специальная большая интегральная однокристальная микропроцессорная схема

Батарейки: 4 шт.х1.5В, типа АА

Потребляемый ток: около 80 мА (при работе)

Рабочая температура : от 0 до 50 ºС

Размер: 190х72х37 мм

Вес: около 280г (включая батарейки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

| Футляр …………………………………… Руководство по эксплуатации ………….. Адаптер об/мин (конус)…………………. Адаптер об/мин(конус )……..……... | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

3. Описание передней панели

(())

3-1

3-2

3-3

3-4

3-6

3-7

  - Вращающаяся втулка

  - Показатель монитора

  - Дисплей

  - Кнопка измерений

  - Кнопка памяти

  - Батарейный отсек/крышка

Рис.1

4. Технология измерений

4.1 Измерение количества об/мин

А Установите переключатель функций ( Рис.1, 3-5) в положение “RPM” (об/мин).

Б. Нажмите кнопку измерений и одновременно слегка прижмите втулку  (Рис.1, 3-1) к вращающейся поверхности измеряемого объекта. Отпустите кнопку измерений, когда показатели стабилизируются (около 2 сек.)

5. Рекомендации по проведению измерениЙ.

5-1 Погрешность.

Для того чтобы получить точные измерения, вы должны совместить осевую линию вращающейся втулки с осевой линией измеряемого объекта и проверить, чтобы втулка поворачивалась одновременно с измеряемым объектом.

5-2 Удаление батареек. Если вы не планируете использовать прибор длительный период времени, выньте батарейки.

6. Память

6-1 Данные (последнее значение, максимальное значение, минимальное значение) полученные непосредственно перед выключением переключателя , автоматически сохраняются. Например, см. рис. 2

6.2 Сохраненные данные показываются на дисплее по очереди, если нажать кнопку памяти. Cимвол “UP” представляет максимальное значение, символ “dn” - минимальное значение, “LA” – последнее значение.

Максимальное значение

Минимальное значение

Дисплей

Последние показания

Время измерений

Рис. 2

7. Замена батареек

(1) Когда необходима замена батареек, т.е. когда напряжение меньше чем  5В, на дисплее появляется

| « | - + | » |
| --- | --- | --- |

(2) Снимите крышку батарейного отсека (Рис. 1, 3-7) и произведите замену батареек.

(3) Установите батарейки (4 шт.х 1,5В типа АА) в отсек.